INSTRUKCJA UTRZYMANIA NAWIERZCHNI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

W celu zachowania należytej trwałości wykonanych nawierzchni (jezdnie, płyta, chodniki, opaski) powinny być zachowane zasady użytkowania i konserwacji wymienione poniżej:

- nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń nawierzchni

- dla chodników i ciągów pieszych obszaru śródrynkowego ograniczyć ruch pojazdów do minimum – sytuacje konieczne/awaryjne, nie wprowadzać pojazdów powyżej 3,5 Mg

- nie dopuszczać do ruchu po nawierzchniach pojazdów gąsienicowych (wyjątek lekkie pojazdy wyposażone w gąsienice gumowe – tylko przejazd, bez przepychania ładunku)

- uniemożliwić wykorzystywanie chodników, opasek jako miejsc postojowych

- nie rzucać i nie uderzać po nawierzchni ciężkimi przedmiotami

- nie przesuwać/przeciągać po nawierzchni przedmiotów ciężkich skutkujących możliwością jej zarysowania

- zapewnić bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń odprowadzających wody opadowe

- nie dopuszczać do powstawania zanieczyszczeń z olejów, paliwa i substancji ropopochodnych

- w przypadku powstania zanieczyszczeń wskazanych w pkt 7. do ich usunięcia należy stosować substancje do tego przeznaczone (obojętnych dla nawierzchni kamiennych, zgodnie z instrukcjami producentów tych substancji); nie stosować środków na bazie kwasów i zasad

- likwidowanie opadu śniegu za pomocą odśnieżarek wyposażonych w pługi wyposażone w lemiesz gumowy lub z tworzyw sztucznych można stosować na jezdni ulic dochodzących i płycie głównej Starego Rynku

- likwidowanie opadu śniegu na chodnikach i ciągach komunikacyjnych obszaru śródrynkowego wykonywać przy użyciu ręcznych urządzeń do odśnieżania z lemieszem gumowym lub z tworzywa sztucznego

- ze względu na możliwość mechanicznego uszkodzenia bądź wyłamania elementów nawierzchni zabrania się używania do odśnieżania ciężkiego sprzętu w tym sprzętu budowlanego (ładowarki, koparko ładowarki)

- w celu zapobiegania gołoledzi, lodowicy, szronu i przymarzania śniegu do nawierzchni zaleca się (po usunięciu zalegającego śniegu) posypywanie piaskiem lub solą drogową (jeżeli inne przepisy nie ograniczają jej stosowania)

- w przypadku zastosowania piasku do zapobiegania gołoledzi, lodowicy lub szronu należy zapewnić regularne oczyszczanie nawierzchni w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczania systemu odwodnienia

- w przypadku zastosowania soli drogowej do zapobiegania gołoledzi, lodowicy lub szronu uzgodnić z podmiotem wykonującym pielęgnację zieleni konieczność zastosowania właściwego jej zabezpieczenia

- po zakończeniu okresu zimowego zalecane jest wykonanie całkowitego oczyszczenie nawierzchni z pozostałości piasku i/lub całkowite umycie nawierzchni z pozostałości soli (jeżeli została zastosowana)

- mycie nawierzchni prowadzić myjkami ulicznymi lub wysokociśnieniowymi, przy myciu unikać bezpośredniego kierowania strumienia wody na spoiny, maksymalne ciśnienie do 100 barów

- do zamiatania powierzchni używać mechanicznych lub ręcznych szczotek polimerowych

- do mycia nawierzchni stosować samą wodę lub wodę z domieszkami uniwersalnych środków czyszczących, niedopuszczalne jest stosowanie kwasów i zasad lub środków na bazie kwasów i zasad;

- zastosowanie środków czyszczących nie może być sprzeczne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz przepisami związanymi z ich odprowadzaniem do urządzeń infrastruktury odbierającej wody opadowe lub ścieki

- czyszczenie/mycie nawierzchni poza okresem zimowym dostosować do potrzeb/wymagań związanych z zachowaniem estetyki obszaru Starego Rynku

- elementy obce nawierzchni serwisować/utrzymywać zgodnie z wydanymi przez ich producentów warunkami

- w przypadku wystąpienia ubytków zniszczeń elementów nawierzchni wykonać i odtworzenie z zastosowaniem materiałów użytych do ich wykonania w terminie możliwie najszybszym